| 实验名称：TCP协议分析 |  |
| --- | --- |
| 实验台号： | 实验时间：2023/11/28 |
| 实验小组： |  |
| 实验目的： •了解TCP报文段的结构； •掌握TCP数据流追踪的方法； •理解TCP三次握手的基本过程； •理解TCP连接终止的基本过程； •认识TCP重置； •理解TCP可靠数据传输的基本原理。 |  |
| 实验环境说明： wireshark-4.0.10 |  |
| 实验过程、步骤（可另附页、使用网络拓扑图等辅助说明）及结果： 源端口 第一个字段是 源端口（ source port ），它的长度为 16 位，表示报文 发送方 的端口号。 目的端口 第二个字段是 目的端口（ destination port ），它的长度为 16 位，表示报文 接收方 的端口号。 序号 序号（ sequence number ）字段，长度为 32 位，表示数据首字节的序号。在三次握手阶段，SYN 指令也是通过该字段，将本端选定的 起始序号 告诉接收方。 确认号 确认号 （ acknowledgement number ）字段，长度为 32 位。它表示已确认收到的数据序号，它的值为：已收到数据最后一个字节的序号加一，即接收方期望进一步接收的数据序号。 头部长度 头部长度 （ header length ）字段，长度为 4 位，表示 TCP 报文头部的长度，也可称为 数据偏移 （ data offset ）。跟 IP 协议一样，TCP 头部长度字段也不是以字节为单位，而是以 32 位字（4字节）为单位。 保留 保留 （ reversed ）字段，长度为 3 位，保留未用。 标志位 标志位（ flags ），长度为 9 位，用于保存一些标志位。前面提到的 SYN ACK FIN 等指令，就是以标志位的形式保存在该字段中。这样的标志位，总共有 9 个： - NS ，ECN显式拥塞通知，属于 TCP 扩展，略； - CWR ，同样属于 TCP 扩展，略； - ECE ，同样属于 TCP 扩展，略； - URG ，紧急数据指令，表示紧急指针有效，报文段包含高优先级数据； - ACK ，确认指令，表示确认号有效，对已接收数据进行确认； - PSH ，立即推送指令，指示接收方立即将数据提交给应用层，不用等缓冲区装满； - RST ，重置指令，表示出现严重错误，常用于拒绝非法报文段以及拒绝连接请求； - SYN ，序号同步指令，在 TCP 三次握手建立连接时，将本端选定序号告诉对端； - FIN ，连接关闭指令，用于告诉对端，本端数据已发送完毕，连接关闭； 窗口大小 窗口大小（ window size ）字段长度为 16 位，表示当前报文发送者接收窗口的大小，单位一般是 字节 。接收窗口表示接收方还能接收的数据大小，用于实现 TCP 流量控制 机制. 校验和 校验和（ checksum ）字段长度为 16 位，保存报文段的校验和，用于纠错。跟 UDP 协议一样，TCP 整个报文段都会参与校验和计算。除此之外，TCP 还会在报文段前面拼接一个 IP 伪头部，同时参与校验和计算： 紧急指针 紧急指针（ urgent pointer ）字段长度为 16 位，仅在 URG 标志位开启时有效，它的值为紧急数据末字节，相对于当前报文段数据序号的偏移量。这意味着，该偏移量与序号字段相加即可得到紧急数据最后一个字节的序号。 URG 标志位和紧急指针一起为 TCP 提供了 紧急模式 （ urgent mode ），以便在正常数据流中传输紧急数据。在套接字编程中，紧急数据经常被称为 带外数据 （ out-of-band data ）。 因篇幅关系，紧急模式和带外数据本文不再展开介绍。对这个话题感兴趣的话，可以留意后续章节。 选项 选项（ options ）字段包含一些可选记录，总长度最多可达 40 字节 TCP数据流追踪 选取http://www.hao123.com作为抓包地址 设置过滤规则 not udp and not ssl and not snmp and not icmp 三次握手 流程图 第一次握手 SYN位为1指示要建立连接 同时seq会被随机赋一个初值（1654923206） 等待服务器响应 第二次握手 SYN和ACK位设置位1， ack设置为x+1（1654923207）seq被随机初始化为1728786954等待客户端的第三次握手 第三次握手 ACK为1 seq为x+1（1654923207）ack为（1728786955）完成第三次握手等待服务器传输数据 服务器和客户端之间开始传输数据 四次挥手 示意图 当没有新的数据要发送的时候，就会释放 TCP 连接 客户端发送 FIN，用来关闭客户端到服务端的数据传送 当服务端收到 FIN 后，发送 ACK 给客户端 同时服务端向客户端发送 FIN，用来关闭服务端向客户端的数据传送 当客户端收到 FIN 后，发送一个 ACK 给 server 端 如图TCP 连接终止成功 TCP重置 TCP RESET是一种紧急的TCP数据包，通常在以下情况下使用： - 当TCP连接的一方要强制终止连接时，TCP RESET包将被发送给连接的另一方，表示连接已被强制关闭。 - 当数据传输的选项被重置时，TCP RESET包可以将数据复位。 - 当TCP连接被阻塞或出现故障时，TCP RESET包可以使连接恢复正常。 TCP RESET包包含一个RST标志，一旦RST标志被设置，表明这是一个TCP RESET包，用于强制终止TCP连接。 TCP 如何保证传输的可靠性？ 基于数据块传输：应用数据被分割成 TCP 认为最适合发送的数据块，再传输给网络层，数据块被称为报文段或段。 对失序数据包重新排序以及去重：TCP 为了保证不发生丢包，就给每个包一个序列号，有了序列号能够将接收到的数据根据序列号排序，并且去掉重复序列号的数据就可以实现数据包去重。 校验和 : TCP 将保持它首部和数据的检验和。这是一个端到端的检验和，目的是检测数据在传输过程中的任何变化。如果收到段的检验和有差错，TCP 将丢弃这个报文段和不确认收到此报文段。 超时重传 : 当发送方发送数据之后，它启动一个定时器，等待目的端确认收到这个报文段。接收端实体对已成功收到的包发回一个相应的确认信息（ACK）。如果发送端实体在合理的往返时延（RTT）内未收到确认消息，那么对应的数据包就被假设为已丢失并进行重传。 流量控制 : TCP 连接的每一方都有固定大小的缓冲空间，TCP 的接收端只允许发送端发送接收端缓冲区能接纳的数据。当接收方来不及处理发送方的数据，能提示发送方降低发送的速率，防止包丢失。TCP 使用的流量控制协议是可变大小的滑动窗口协议（TCP 利用滑动窗口实现流量控制）。 拥塞控制 : 当网络拥塞时，减少数据的发送。 |  |
| 实验总结（遇到的问题及解决办法、体会）： 通过深入学习TCP协议，我更加深刻地理解了计算机网络中数据传输的复杂性和精密性。TCP作为一种可靠的传输协议，通过连接的建立、数据的传输和连接的终止等过程，确保了数据的可靠性和完整性。我认识到TCP协议在网络通信中的重要性，它不仅仅是一种协议，更是整个互联网通信的基石之一。 通过实际的分析操作，我学到了如何使用工具进行抓包分析。Wireshark等网络抓包工具让我可以直观地观察到TCP协议的各个阶段，包括握手、数据传输和连接的关闭。这让我对理论知识有了更为直观的认识，也提高了我对网络通信的实际应用的认识水平。 在实验中，我还意识到了网络通信中可能出现的一些问题，比如丢包、拥塞等，这些问题可能对通信的性能和效果产生重大影响。因此，学习如何分析和识别这些问题，以及采取相应的优化措施，对于成为一名优秀的网络工程师至关重要。 |  |
| 器材、工具领用及归还负责人： | 实验记录人： |
| 实验执笔人： | 报告协助人：无 |
| 小组成员签名：无 |  |
| 验收人： | 成绩评定： |